Тема уроку: Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання. НВЧ-піч.

Мета уроку: З’ясувати, від чого залежить енергія електромагнітної хвилі, ознайомитися із будовою і принципом роботи мікрохвильової печі.

Обладнання: ноутбук, електронний проектор, НВЧ-піч, екран.

Повторення вивченого

На екрані з’являється слайд із запитаннями, які висвічуються по-черзі:

- Що таке електричне поле?

- Що називають магнітним полем?

- За яких умов електромагнітне поле виявляється лише як електричне поле зарядженого тіла?

- Чому дорівнює швидкість поширення електромагнітних взаємодій?

- Що таке електромагнітна хвиля?

Після повторення пройденого проектуємо наступний  слайд із задачею №1:

Скільки коливань відбудеться в електромагнітній хвилі, що має довжину 500 м, за час, що дорівнює періоду звукових коливань з частотою 3 000 Гц?

Після того, як задача буде розв’язана учнем біля дошки і частиною класу на місцях, на екрані з’являється відповідь: 200.

Наступна задача №2 пропонується у вигляді тесту:

Вибрати правильну відповідь:

Індуктивність котушки коливального контуру збільшилась в 4 рази. Як змінилася при цьому довжина хвилі, яку випромінює коливальний контур?

А) збільшилась в 2 рази; Б) збільшилась в 4 рази; В) зменшилась в 2 рази; Г) зменшилась в 4 рази; Д) серед відповідей немає правильної.

Заслухавши кілька варіантів відповідей, показуємо правильну відповідь: А) збільшилась в 2 рази.

Після цього оголошується тема і мета уроку з відповідним їх відображенням на екрані.

Далі йде ознайомлення з планом уроку:

- Енергія електромагнітної хвилі.

- Густина потоку випромінювання.

- Будова і принцип дії мікрохвильової печі.

- Використання і експлуатація НВЧ-печей.

Пояснення нового матеріалу по пунктах плану:

- Енергія електромагнітної хвилі.

а) з яких енергій складається енергія ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ хвилі?

На екрані -  для перевірки

W=We+Wм

наступне питання:

б) енергія електричного поля

W=CU22

Згадуємо формулу

в) електроємність конденсатора:

C=εε0Sd

г) зв’язок між напругою і напруженістю електричного поля:

U=Ed

Остаточно, формула енергії електричного поля

We=εε0E22V

д) енергія магнітного поля

Wм=LI22

Згадуємо формулу

е) індуктивність котушки

L=μμ0n2Sl

З формули індукції магнітного поля всередині котушки

B=μμ0nIl

визначаємо і проектуємо на екрані

є) формула сили струму

I=Blμμ0n

Енергія магнітного поля

Wм=B22μμ0V

Таким чином, енергія електромагнітної хвилі

W=12εε0E2V+B22μμ0V

2. Густина потоку випромінювання.

а) густина енергії

w=WV

Отримане значення густини енергії перевіряємо на екрані:

w=wе+wм=12εε0E2+12μμ0B2

Густина потоку випромінювання

J=wv

або

J=wv=v12εε0E2+12μμ0B2

Оскільки напруженість електричного поля і магнітна індукція магнітного поля пропорційні прискоренню, з яким рухається заряд, а прискорення в свою чергу пропорційне частоті то

E~a~ν2 і  В~a~ν2.

Отже

J~w~(Е2+В2) і  J~ν4.

- Принцип дії та будова мікрохвильової печі. Пропонується слідуючий варіант викладу:

а) перетворення енергії в НВЧ-печі. Діапазон частот.

б) дія змінного електромагнітного поля на молекули рідини.

в) принципова будова мікрохвильової печі.

г) типи НВЧ-печей.

- Використання та експлуатація мікрохвильових печей.

а) рекомендації досвідчених споживачів щодо

- вибору посуду;

- продуктів;

- розмірів та розміщення;

- матеріалу внутрішнього покриття;

- піддона та догляду за нвч-пічкою;

- фірм-виробників.

Рекомендації щодо останнього пункту плану: вислухати міркування дітей з кожного питання (адже більшість з них користуються нвч-пічками дома) і внести свої корективи та поправки.

б) приклади використання.

І на завершення пропонуємо домашнє завдання: §44 (Гончаренко), §35 (Коршак Є.В.)

Творче завдання: „ Існує думка, що мікрохвильові печі шкідливі через НВЧ-випромінювання яке вони створюють. Спираючись на вивчений матеріал, спростуйте або підтвердіть цю точку зору.”