ГОСТ 17.0.0.04-90

УДК 500.3:006.354                                                                                                           Группа Т58

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Охрана природы

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ промышленного предприятия

Основные положения

Nature protection. Industrial enterprise ecological certificate.

Fundamental regulations

ОКСТУ 0017

Дата введения 15.10.90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по охране природы

РАЗРАБОТЧИКИ

И.А. Алексеев, канд. техн. наук; А.М. Андреева; О.С. Балабеков, д-р техн. наук; Р.Л. Бисеров, канд. техн. наук; Е.В. Бондаренко; Т.Н. Бочкова, канд. геогр. наук; А.М. Виноградов; О.Г. Воробьев, д-р техн. наук; О.С. Воробьева; Г.А. Глазунова; В.Л. Грошев, канд. эконом. наук; С.Т. Евдокимова, канд. техн. наук; Э.Н. Иванов; Н.И. Игнатович; Н.А. Ионочкин, канд. техн. наук; В.М. Кириллов, канд. хим. наук; С.С. Кожанов, канд. эконом. наук; Л.В. Кочнова; Р.В. Лозанский, канд. техн. наук; Т.С. Мальцман, канд. техн. наук; Е.С. Миронова; Н.А. Михайлов, канд. геол.-минер. наук; Л.К. Плетников; Е.Б. Соснина; В.А. Улицкий, канд. физ.-мат. наук; С.В. Чернова; А.А. Черноярский, канд. техн. наук; Б.С. Шакиров, канд. техн. наук; А.В. Шевчук, канд. эконом. наук; Ю.К. Шуйцев, канд. геогр. наук; А.Н. Ясенский, канд. техн. наук.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по охране природы от 30.01.90 № 4-НТК

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение нормативно-технического документа, на который дана ссылка | Номер приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 25916-83 | 1 |
| ГОСТ 27593-88 | 1 |
| Методические указания по расчету выбросов вредных веществ автомобильным транспортом, Москва, 1983 | 11 |
| Методические рекомендации по формированию на предприятиях и объединениях программы по охране окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на XIII пятилетку и до 2000 года, Москва, 1989 | 11 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к построению, изложению, оформлению и содержанию экологического паспорта промышленного предприятия с целью определения влияния предприятия на окружающую среду и контроля соблюдения им природоохранных норм и правил в процессе хозяйственной деятельности.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экологический паспорт промышленного предприятия (далее — предприятия) — нормативно-технический документ, включающий данные по использованию предприятием ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению влияния его производства на окружающую среду.

1.2. Экологический паспорт предприятия представляет комплекс данных, выраженных через систему показателей, отражающих уровень использования предприятием природных ресурсов и степень его воздействия на окружающую среду.

1.3. В соответствии с действующим законодательством предприятие в своей деятельности по использованию природных ресурсов и воздействию на окружающую среду, планированию и проведению природоохранных мероприятий подконтрольно местному Совету народных депутатов и органам Государственного комитета СССР по охране природы.

1.4. Экологический паспорт разрабатывает предприятие за счет его средств и утверждает руководитель предприятия по согласованию с Советом народных депутатов и территориальным органом Государственного комитета СССР по охране природы, где он регистрируется.

1.5. Основой для разработки экологического паспорта являются основные показатели производства, проекты расчетов ПДВ, нормы ПДС, разрешение на природопользование, паспорта газо- и водоочистных сооружений и установок по утилизации и использованию отходов, формы государственной статистической отчетности и другие нормативные и нормативно-технические документы.

1.6. Экологический паспорт не заменяет и не отменяет действующие формы и виды государственной отчетности.

1.7. Для действующих и проектируемых предприятий составляют экологический паспорт по состоянию на 1 января текущего года и дополняют (корректируют) его при изменении технологии производства, замене оборудования и т.п. в течение месяца со дня изменений, хранят на предприятии и территориальном органе Государственного комитета СССР по охране природы.

1.8. Заполнение всех форм экологического паспорта обязательно. Допускаете включать дополнительную информацию по заполнению паспорта в соответствии с требованиями территориальных органов Госкомприроды СССР или по согласованию с ними.

1.9. Гриф экологического паспорта определяется руководством предприятия в установленном порядке.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАСПОРТА Предприятия

2.1. Экологический паспорт предприятия состоит из разделов, расположенных в следующей последовательности:

1) титульный лист;

2) общие сведения о предприятии и его реквизиты;

3) краткая природно-климатическая характеристика района расположения предприятия;

4) краткое описание технологии производства и сведения о продукции, балансовая схема материальных потоков;

5) сведения об использовании земельных ресурсов;

6) характеристика сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов;

7) характеристика выбросов в атмосферу;

8) характеристика водопотребления и водоотведения;

9) характеристика отходов;

10) сведения о рекультивации нарушенных земель;

11) сведения о транспорте предприятия;

12) сведения об эколого-экономической деятельности предприятия.

2.2. Форма титульного листа экологического паспорта предприятия приведена в приложении 2.

2.3. Общие сведения о предприятии и его реквизиты приведены в приложении 3.

2.4. Краткая природно-климатическая характеристика района расположения предприятия включает:

характеристику климатических условий;

характеристику состояния, включая фоновые концентрации в атмосфере;

характеристику источников водозабора и приемников сточных вод, фоновый химический состав вод водных объектов.

2.5. Краткую характеристику производства, сведения о продукции приводят в соответствии с приложением 4 и должны иллюстрировать балансовой схемой материальных потоков.

2.6. Характер использования земельных ресурсов приводят в соответствии с приложением 5.

2.7. Характеристику сырья, используемых материальных и энергетических ресурсов приводят в соответствии с приложением 6.

2.8. Характеристика выбросов в атмосферу отражает состав, качественное и количественное содержание загрязняющих атмосферу веществ, содержащихся в выбросах предприятия (приложение 7).

Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводят данные о залповых и аварийных выбросах в атмосферу загрязняющих веществ.

2.9. Характеристика водопотребления, водоотведения, состояния водоочистных сооружений отражает объемы, удельные нормативы, состав, качественные и количественные значения содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятия (приложение 8). Отдельно в виде справки с указанием времени, объемов и состава приводят данные о залповых и аварийных сбросах (сливах) загрязняющих веществ, в том числе в почву, водные объекты, канализационные сети, на очистные сооружения, отстойники, отдельные емкости и т.п.

2.10. Характеристику отходов, перечень полигонов и накопителей, предназначенных для захоронения (складирования) приводят в соответствии с приложением 9. Отдельно в виде справки с указанием времени, объема, состава и места приводятся данные о внеплановых и аварийных случаях сброса в почву, в водные объекты, вывоза, захоронения (складирования) загрязняющих веществ.

2.11. Сведения о рекультивации нарушенных земель с указанием целей рекультивации приводятся в приложении 10.

2.12. Сведения о транспорте предприятия приводят, включая внутризаводской, в соответствии с приложением 11.

2.13. Оценка воздействия на окружающую среду осуществляется предприятием на основании действующих нормативно-технических документов.

2.14. Сведения об эколого-экономической деятельности предприятия включают данные о затратах на природоохранные мероприятия, их эффективности и основываются на действующих методах оценки. Данные о платежах предприятия за загрязнение окружающей среды, порядок определения и применения нормативов платы за выбросы (сбросы) приведены в приложении 12.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ

Таблица 1

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| 1. Балансовая схема производства | Структурное отображение последовательных стадий производства с приведенными качественными и количественными характеристиками потоков |
| 2. Приведенные затраты | Величина (в стоимостном выражении) полных затрат общественного труда (текущих и единовременных) на производство продукции в базовый момент времени |
| 3. Отходы производства | По ГОСТ 25916 |
| 4. Отходы потребления | По ГОСТ 25916 |
| 5. Рекуперация отходов производства | Получение вновь ранее использованного вещества, содержащегося в отходах производства, использование тепла химических реакций |
| 6. Использование вторичного сырья | По ГОСТ 25916 |
| 7. Фоновая концентрация загрязняющего вещества | Количество загрязняющего вещества, содержащееся в единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию (ГОСТ 27593) |
| 8. Промышленное предприятие | Государственная, смешанная, совместная, иностранная, кооперативная или .другая производственная единица (объединение нескольких единиц), созданная с целью получения товарной продукции и действующая на территории страны |
| 9. Производство | Технологический процесс получения продукции |
| 10. Неиспользуемые отходы | По ГОСТ 25916 |
| 11. Природные ресурсы | Природные объекты и явления, используемые для прямого и косвенного потребления с целью создания материальных благ, поддержания условий существования человечества и повышения качества продукции |
| 12. Природная среда | Сочетание природных и природно-антропогенных тел и факторов, оказывающих воздействие на человека, и естественно-ресурсные экономические показатели хозяйственной деятельности |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

| СОГЛАСОВАНО Председатель местного Совета народных депутатов Место печати (на подписи) “___”_______________19___г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель предприятия Место печати (на подписи) “___”_______________19___г. |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Председатель территориального

органа Государственного

комитета СССР по охране природы

Место печати (на подписи)

“___”_______________19___г.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

_______________________________________________________________________

наименование предприятия, отрасли

Наименование населенного пункта, год

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Таблица 2

Общие сведения о предприятии

| Наименование данных | На момент составления паспорта | Изменения и дата внесения изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование предприятия |  |  |
| 2. Министерство, ведомство |  |  |
| 3. Адрес предприятия: |  |  |
| почтовый |  |  |
| телеграфный |  |  |
| телетайп |  |  |
| 4. Фамилия, инициалы и служебные телефоны: |  |  |
| директора |  |  |
| главного инженера |  |  |
| должностного лица, ответственного за охрану природы |  |  |
| 5. Номер банковского счета и наименование банка |  |  |
| 6. Наименование и адрес организации генпроектировщика |  |  |
| Фамилия, инициалы и служебные телефоны: |  |  |
| директора |  |  |
| главного инженера |  |  |
| главного инженера проекта |  |  |
| 7. Наименование, адрес и телефоны контролирующих организаций: |  |  |
| местный Совет народных депутатов |  |  |
| орган Госкомприроды СССР |  |  |
| СЭС Минздрава СССР |  |  |
| другие органы государственного контроля и надзора |  |  |

Коды статистической отчетности

| Предприятия по ОКПО | Производ-ственного объединения | Отрасли по ОКОНХ | Министерства (ведомства) | Респу-блика | Область | Район | Город |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

КОДЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

Таблица 3

Цеха и производственные объекты

| Наименование производственного объекта | Наименование выпускаемой | Код продукции | Единица измерения | Объемы выпускаемой продукции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (цеха, корпуса) установленная мощность | продукции |  |  | по плану | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Обязательное

Таблица 4

Использование земельных ресурсов

| Земельный отвод, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  | Санитарно- |
| Всего | под здания, сооружения |  |  | Твердые | Храни- | Накопи- | Газоны | защитная |
|  | Основного производ-ства | Вспомога-тельного производ-ства | Админи-стративно-бытового назначения | покрытия территории | лища, свалки, отвалы твердых отходов | тели сточных вод | озелене-ния | зона, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Продолжение табл. 4

| Отвод земель во временное пользование, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| Всего | склады строительных материалов | дороги | трубопроводы | линии электропередач | другие линейные сооружения |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Обязательное

ХАРАКТЕР СЫРЬЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица 5

Расход сырья я вспомогательных материальных ресурсов

| Наименование вида сырья, | ГОСТ или ТУ | Химичес-кий состав | Наимено-вание | Еди-ницы | Расход сырья на единицу продукции |  | Общее потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вспомогательных ресурсов |  | по ГОСТУ или анализу | продукции из использу-емого сырья | изме-рения | по плану текущего года | по факту отчетного года | за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |

Таблица 6

Расход энергоресурсов

| Наименова- | Виды энергоносителей, тонны условного топлива (ТУТ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ние произ-водства | Электроэнергия, кВт/ч |  | Газ, ТУТ |  | Мазут, ТУТ |  | Уголь, ТУТ |  |
| и вида продукции | всего | на единицу продукции | всего | на единицу продукции | всего | на единицу продукции | всего | на единицу продукции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Продолжение табл. 6

| Другие виды топлива, ТУТ |  | Тепловая энергия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на единицу |  | в том числе |  |  |
| всего | продукции | всего | на единицу продукции | от собственной котельной | за счет вторичных ресурсов |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ

Таблица 8

Характеристика источников выделения и выбросов вредных веществ

| Наименование источников выбросов (высота, диаметр или размеры сечения, устья, длина) | Номер источника выбросов | Наименование производства и источника выделения вредных веществ | Наимено-вание вредного вещества | Код вредного вещества | Количество вредных веществ, отходящих от источника выделения, т/год | Наименование пылегазоулав-ливающего оборудования, какими приборами контроля оснащено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение табл. 8

| КПД, % |  | Капитальные вложения, тыс. руб. (затраты на газоочистку, | Количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе источников выбросов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по проекту | фактически | тыс. руб./год) | макси-мальное, г/с, ПДВ (ВСВ) | суммарное, т/год, ПДВ (ВСВ) | на единицу продук-ции | объем, м3/с | температура, t С |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Таблица 9

Характеристика выбросов вредных веществ (в целом по предприятию, т/год)

| Вредное вещество |  | Количество вредных веществ, отходящих от всех | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наимено-вание | источников выделения (фактически) | выделяется без очистки | поступает на очистные установки | уловлено и обезврежено | из них утилизировано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение табл. 9

| Всего выброшено в атмосферу (фактически) |  | Уловлено и обезврежено в %% к общему количеству вредных веществ | Разрешенный выброс (лимит выброса) | Превышение лимита выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| т/год | условно, т/год |  | т/год | т/год |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕРДЕНИЯ

Таблица 10

Количество воды, забранной из водных объектов (водопроводных систем

других предприятий), использованной и переданной другим организациям*

(заполняют по форме статотчетности 2-ТП)

| № | Наименование водных объектов | Год, утверж- | Получено воды, | Использовано воды, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | (водопроводных | денный | тыс. | По | Факти- | в том числе на нужды |  |  |  |
| пп | систем др. | лимит | м3/год | плану | чески | Технологические |  | Вспомогательные |  |
|  | предприятий, способ измерения расхода воды, тип водомера) | забора воды |  |  |  | всего | питьевого качества | всего | питьевого качества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение табл. 10

| Использовано воды, тыс. м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе на нужды |  |  |  | Потери при |
|  | Передано другим организациям |  |  | транспорти- |
| Хозяйственно-питьевые | Без использования |  | После | ровании |
|  | Всего | Питьевого качества | использования |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

__________

* Прилагают схему водопотребления и водоотведения по производствам: указывают наличие и техническую характеристику рыбозащитных устройств на водозаборах.

Таблица 11

Характеристика источников сточных вод

| Наименование источника сточных вод, № выпуска, режим сброса, контрольно- | Код | Фактическая концентрация, мг/дм3 |  | Фактический сброс |  | Лимит сброса |  | Утверж-денный пдс, г/ч | Превы-шение сброса усл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измерительные приборы, перечень показателей состава и свойств сточной воды |  | сред-няя | макси-мальная | г/ч | усл. т/год | г/ч | усл. т/год |  | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | 8* | 9 | 10* |
| Средний утвержденный расход сточных вод, тыс. м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный утвержденный расход сточных вод, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели состава и свойств сточной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) БПК полн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) ХПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) водородный показатель -рН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) температура t, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) токсичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Специфические нормированные примеси** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________

* Заполняют для расчета платежей.

** Перечень нормированных веществ устанавливают, исходя из специфических особенностей производства.

Таблица 12

Характеристика очистных сооружений*

|  | Наименование очистного | Пропускная способность, м3/год |  | Эффективность очистки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | сооружения и метод очистки | Проект-ная | Факти-ческая | Ингредиент |  | Средняя концентрация (по проекту) |  | Средняя концентрация (фактическая) |  |
|  |  |  |  | Наиме-нование | Код | посту-пило, мг/л | сбро-шено, мг/л | посту-пило, мг/л | сбро-шено, мг/л |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

__________

* Прилагают технологические схемы очистки сточных вод.

Таблица 13

Характеристика водооборотных систем (ВОС)

| № ВОС | Наименование | Водооборотные системы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| повторной | обслуживаемых | Расход тыс. м3/год |  | Подпитка |  | Тип | Характеристика |
| системы | производств, цехов | проекти-руемый | факти-ческий | расход подпитки, тыс. м3/год | % под-питки | охл. систем | подготовки воды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Продолжение табл. 13

| Повторные системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Использование воды |  | Расход, тыс. м3/год |  | Примечание |
| Первичное использование (в каком цехе, для какой цели) | Вторичное использование (в каком цехе, для какой цели) | по проекту | фактически |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ

Таблица 14

Характеристика отходов, образующихся на предприятии

| Наиме-нование отхода | Код | Технологи-ческий процесс или производство, где | Класс опасности отхода: содержание хим. элементов (соединений) | Физико-химическая характеристика отходов (пожаро-, взрывоопасность, | Наличие отходов на 01.01.9__ в местах организованного складирования (захоронения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образуются отходы | в отходе, % | агрегатное состояние, растворимость, влажность) | всего | в том числе использовано за предыдущий год. т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение табл. 14

| Образовалось отходов, т/год, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Передано другим | Использовано | Обезвре-жено | Захороняются (складируются) отходы на полигонах или накопителях |  |  | Периоди-чность |
|  | предприя-тиям, организа-циям | на пред-прия-тиях | (уничто-жено) | находя-щиеся на балансе предприя-тия | находящиеся на балансе исполкомов или других организаций | наличие разрешений на захоронение (складирование) отходов и их объем, т/год | образования и вывоза отходов |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Продолжение табл. 14

| Причины неиспользования отходов | Допустимая масса загрязняющих веществ усл. т/год* | Превышение допустимых масс загрязняющих веществ усл. т/год* |
| --- | --- | --- |
| 16 | 17 | 18 |

_________

* Графы заполняются для расчета платежей.

Таблица 15

Характеристика полигонов и накопителей, предназначенных

для захоронения (складирования) отходов

| Наименование накопителя отходов и район размещения | Площадь, га | Размер санитарно-защитной зоны, м | Мощность, тыс. т/год | Срок службы (начало и окончание по проекту) | Характеристика противофиль-трационных экранов (тип, конструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Продолжение табл. 15

| Характеристика системы сброса, очистки дождевых, талых и дренажных вод и их качественный состав | Система контроля за состоянием окружающей среды | Виды отходов | Затраты на захоронение (складирование) отходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Обязательное

СВЕДЕНИЯ О РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

И СНЯТИЕ НАРУШЕННОГО СЛОЯ ПОЧВ, га

Таблица 16

| Нарушено земель, | Отработано нарушенных | Рекультивировано земель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | земель | всего план факт | под пашню план факт | под другие угодья план факт | под лесные насаждения план факт | под водоемы и другие цели план факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение табл. 16

| Снятие и использование плодородного слоя почв |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  | Улучшено в том числе |  |  |  |  |
| с площади | объем, тыс. м3 | малопродук-тивных угодий | пашен | других угодий | Использовано, тыс. м3 | Заскладировано, тыс. м3 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечание. При отсутствии работ по рекультивации нарушенных земель об этом должна быть соответствующая запись, заверенная подписью и расшифровкой подписи ответственного лица с указанием его должности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Обязательное

СВЕДЕНИЯ о ТРАНСПОРТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 17

| Группа транспортных | Коли-чество, | Средний годовой пробег | Общий пробег, | Коэффици-енты влияния* | Удельные выбросы, г/км |  |  |  | Годовой выброс, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средств | шт. | на единицу транспор-та, км/год | млн. км/год | среднего возраста парка и технического состояния | СО | NОx | Угле-водо-роды СН | Пары топ-лива** | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Грузовые и специальные машины с двигателями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензиновыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газобаллонными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автобусы с двигателями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бензиновыми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газобаллонными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Легковые служебные и специальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________

* Заполняется автотранспортными цехами и предприятиями

** Рекомендуемое.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Обязательное

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 18

Норматив платы за выбросы, сбросы, размещение отходов загрязняющих

веществ в окружающую среду, тыс. руб.

| Утвержденные | Код | Плата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лимиты на вещество |  | за допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ |  |  |  | за превышение допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ |  |  |
|  |  |  | Масса | Платежи |  |  | Масса |  |
|  |  | Норматив платы* | загрязня-ющих веществ, усл. т. | план | факти-ческие | Норматив платы* | загрязня-ющих веществ, усл. т. | Платежи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Выброс в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сброс в водоемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Размещение отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______

* Нормативы платы доводятся до предприятий в установленном порядке.

Таблица 19

Размер платежей за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду

и размещение отходов*, тыс. руб.

| Показатели | 1990 | 1991 | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| 1.1. В пределах установленных лимитов, план/факт. |  |  |  |  |
| 1.2. .За превышение допустимых лимитов |  |  |  |  |
| 1.3. Штрафы за аварийные выбросы |  |  |  |  |
| 2. Сброс в водные объекты загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| 2.1. В пределах установленных лимитов, план/факт. |  |  |  |  |
| 2.2. За превышение допустимых лимитов |  |  |  |  |
| 2.3. Штрафы за аварийные сбросы |  |  |  |  |
| 3. Размещение (захоронение) отходов |  |  |  |  |
| 3.1. В пределах установленных лимитов, план/факт. |  |  |  |  |
| 3.2. За превышение допустимых лимитов |  |  |  |  |
| 3.3. Штрафы за аварийные выбросы |  |  |  |  |
| 4. Общая сумма платы |  |  |  |  |
| 4.1. В пределах установленных лимитов, план/факт. |  |  |  |  |
| 4.2. За превышение допустимых лимитов |  |  |  |  |
| 4.3. Штрафы за аварийные выбросы |  |  |  |  |
| 5. Платежи за сверхнормативное и некомплексное использование (потери) природных ресурсов и получаемого из них сырья. |  |  |  |  |
| 6. Средства, взыскиваемые в возмещение ущерба, причиненного государству нарушением природно-охранного законодательства в результате хозяйственной деятельности предприятия |  |  |  |  |
| 7. Всего за год |  |  |  |  |

___________

* Нормативы платы доводятся до предприятий в установленном порядке.